苏州市立医院异地备份服务器存储设备

- 项目名称：苏州市立医院异地备份服务器存储设备项目公告

### 一、服务器   5台

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 机架式2U，标配原厂安装附件 |
| 自主可控 | CPU符合中国信息安全测评中心和国家保密技术测评中心公布的安全可靠测评结果 |
| CPU要求 | 不少于2颗C86架构物理CPU，单颗不低于2.6GHz，48核。 |
| 内存实配规格 | 配置不少于512G内存。 |
| 实配硬盘 | 配置2*480G SATA SSD 硬盘。 |
| 阵列控制器 | 配置4G缓存，12Gbps SAS磁盘阵列控制器。 |
| 网卡 | 提供不少于1个四端口千兆电网卡，不少于1个双端口10G光口网卡（含光模块）。 |
| HBA卡 | 配置不少于2个单端口32Gb接口FC HBA。 |
| 硬盘故障预测 | 内置服务器管理软件支持统计显示硬盘预测结果、硬盘风险预测、风险盘统计、风险盘型号TOP5和使用年限以及硬盘列表信息，并可以导出故障预测结构。 |
| 冗余电源 | 配置不少于2个1600W独立电源。 |
| 服务 | 提供5年原厂硬件维保服务。 |

### 二、存储   1台

| 指标项 | 技术规格及参数 |
| --- | --- |
| 自主可控 | CPU符合中国信息安全测评中心和国家保密技术测评中心公布的安全可靠测评结果 |
| 体系架构 | 控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器（可扩展4个），业务运行过程中，每个控制器的CPU利用率差异不超过10% |
| 盘控一体 | 采用2U盘控一体架构，节省空间，2U控制框可以支持≥36个硬盘槽位 |
| 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥16控 |
| 性能时延 | 稳定时延≤0.5ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照、数据缩减等不少于3个功能 |
| 快照功能 | 配置快照功能，系统提供每3秒做一次快照备份，可恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失，整系统支持≥100万个快照 |
| DIF特性 | 支持的DIF特性，防止静默数据错误，可检测和修复 |
| 在线升级 | 支持控制器在线无中断升级，升级无需重启控制器。升级过程中前端业务运行正常，客户端无感知 |
| 维护 | 支持前端接口卡不停机热插拔，提升系统可维护性 |
| SSD寿命监控及容量预测 | 提供SSD寿命监控技术，可以在系统中显示每块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命；提供存储容量预测功能 |
| 系统安全管理 | 支持系统安全管理，支持HTTPS加密传输协议、基于角色的访问权限配置、强密码复杂度策略设置 |
| 基本管理 | 存储带有功能全面、图形化的管理系统，包括：盘阵，卷管理等 |
| 告警监控 | 支持告警远程监控，IT设备全覆盖，自动报障，主动式问题处理，减少排障时间提高运行效率 |
| 配置要求 | 配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控制器处理器核心数≥64核，CPU主频为≥2.6GHz |
|  | 系统内总一级缓存容量配置≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） |
|  | 配置≥8*32G FC口（满配光模块） |
|  | 配置≥20*7.68TB SSD TLC NVMe Palm硬盘 |
|  | 配置所需授权许可，包含精简配置、数据迁移、快照、远程复制、克隆、QoS等 |
|  | 提供5年原厂硬件维保服务。 |

### 三、存储交换机   1台

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速。 |
| 端口数量 | 最大可扩展端口≥24。 |
| 端口速率 | 同时支持24端口FC 32Gb/s，16Gb/s和 8Gb/s，4Gb/s全线速。 |
| 带宽 | 带宽≥768Gb/s。 |
| 端口类型 | 同时支持F/E/M/D等端口类型。 |
| 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展。 |
| 链路捆绑 | 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G。 |
| 系统延迟 | 本地交换端口延时≤780ns（包括 FEC）。 |
| 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理。 |
| 服务 | 提供5年原厂硬件维保服务。 |

### 四、网络交换机   2台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps |
|  | 10G SFP+端口≥48个，QSFP+端口≥6个 |
| VLAN特性 | 支持基于端口、协议、MAC地址的VLAN |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像、远程端口镜像、流镜像功能 |
| 组播协议 | 支持IGMP/IGMP Snooping、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、MLD Snooping |
|  | 支持组播VLAN、支持MSDP/MSDP for IPv6、MBGP/ MBGP for IPv6 |
| 三层特性 | 支持静态路由和默认路由 |
|  | 支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议 |
| 数据中心功能 | 支持二层、三层Vxlan网关和BGP EVPN特性 |
|  | 支持无损网络RoCE，支持PFC、ECN、ETS |
| MPLS功能 | 支持MPLS、MCE、MPLS VPN、MPLS TE |
| 可靠性 | 支持STP/RSTP/MSTP功能，支持PVST功能 |
| 安全功能 | 支持802.1x、AAA、Radius、TACACS等多种认证 |
|  | 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 |
| 配置要求 | 配置冗余风扇，冗余电源，配置16个万兆多模光模块，1个QSFP+堆叠线缆，2个QSFP+ 40G BIDI光模块 |
| 服务 | 提供5年原厂硬件维保服务。 |

### 其它要求：

在实施阶段必须协助医院完成核心业务系统的数据平滑迁移、备份、容灾等操作；

二、请有意参加院内介绍会的合格供应商于2025年8月18日到2025年8月20日至苏州市立医院太湖总院招标采购部（1号楼313室）报名。

注意：报名所需材料如下：

1、资格证明文件包括：

（1）营业执照副本复印件、

（2）产品生产企业许可证、经营企业许可证复印件、

（3）计算机信息系统安全专用产品销售许可证复印件、

（4）法人及法人授权代表身份证复印件及联系电话、

（5）法定代表人授权委托书原件、制造商或销售商代理授权书原件。

联系人:  严老师   韩老师     联系电话：62362544  62362573

三、产品介绍会相关信息

1、时间地点由采购处另行电话通知。

2、所推荐产品、软件报价一览表(详细列出：设备、软件名称、规格型号、单/总价)；

3、所推荐产品配置清单及单价；

4、所推荐产品详细技术参数资料；

5、售中、售后服务承诺；

请按以上顺序排序装订成册，原件单独保存。

苏州市立医院采购处

2025年8月18日