苏州市立医院集团山塘院区无线改造项目
一、项目名称：苏州市立医院集团山塘院区无线改造项目公告
	序号
	名称
	配置描述
	单位
	数量

	1
	汇聚交换机
	1. 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps
2. 提供≥48个1G/10G SFP Plus端口，8个40G/100G QSFP28端口，提供≥2个电源插槽，≥5个风扇插槽
3. 整机IPv4路由地址表≥800K，整机最大ARP地址表≥130K，整机最大MAC地址表≥580K
4. 支持融合AC功能，最大支持管理2K AP
5. 支持STP/RSTP/MSTP功能，支持PVST功能
6. 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、ISIS v6、BGP4+
7. 支持 Telemetry GRPC dial out 和 GRPC dial in ）功能，可以对设备监控信息进行可视化
8. 满配电源和风扇，配置4个 40G 单模光模块
9. 五年原厂质保服务
	台
	2

	2
	室内无线AP
	1. 整机采用双频四流设计，支持wifi7，整机最大接入速率3.57Gbps
2. UpLink口≥1个100/1000M电口，≥1个1000M/2.5G PSFP（光电合一）光口
3. 支持≥4个10/100/1000M电口LAN口
4. 内置智能天线系统；
5. 满足WPA3个人级方式下的终端接入；满足WPA3企业级模式下的终端接入功能。
6. 支持面板、壁挂安装方式
7. 五年原厂质保服务
	台
	350

	3
	走廊无线AP
	1. 整机采用双频四流设计，支持wifi7，整机最大接入速率3.57Gbps
2. UpLink口≥1个100/1000M/2.5G电口
3. 内置智能天线系统；
4. 满足WPA3个人级方式下的终端接入；满足WPA3企业级模式下的终端接入功能。
5. 支持吸顶、壁挂安装方式
6. 五年原厂质保服务
	台
	120


	4
	无线AC
	1. 设备吞吐量≥20G，可管理AP数量≥768
2. 提供≥16个千兆GE端口，≥8个千兆SFP端口，≥2个万兆SFP+端口

3. 支持双电源冗余供电
4. AP支持基于终端业务的漫游调度，支持对关键的应用识别和保障，可将非关键业务运行的终端在信号强度不低于漫游阈值时也可以将其引导至其他AP上，以保障关键业务终端的网络使用体验
5. CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6 ，灵活组合使用
6. 配置256个管理AP授权，配置冗余电源
7. 五年原厂质保服务
	台
	2

	5
	网管授权
	1. 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构
2. 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接
3. 在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览
4. 提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数
5. 支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理
6. 配置18个网络设备管理授权，500个无线AP管理授权
	套
	1

	6.
	POE交换机
	1. 交换容量≥ 672Gbps，包转发速率≥207Mpps
2. 至少包含：48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10GBASE-X SFP+端口
3. 支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性
4. 支持POE+供电，供电功率不低于390W
5. 支持Telemetry技术，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化
6. 支持SAVI功能
7. 配置2个万兆单模光模块
8. 五年原厂质保服务
	台
	16

	7
	辅材
	包含本次项目内所需要的网线，螺丝、扎带等
	1
	项

	8
	辅材
	包含本次项目内旧设备拆除、新设备部署服务
	1
	项


上述清单不可分割
二、请有意参加院内介绍会的合格供应商于2025年11月12日到2025年11月17日至苏州市立医院太湖总院招标采购部（1号楼313室）报名。
注意：报名所需材料如下：

1、资格证明文件包括：

（1）营业执照副本复印件、

（2）产品生产企业许可证、经营企业许可证复印件、

（3）计算机信息系统安全专用产品销售许可证复印件、

（4）法人及法人授权代表身份证复印件及联系电话、

（5）法定代表人授权委托书原件、制造商或销售商代理授权书原件。

联系人:  严老师   韩老师     联系电话：62362544  62362573
三、产品介绍会相关信息

1、时间地点由采购处另行电话通知。

2、所推荐产品、软件报价一览表(详细列出：设备、软件名称、规格型号、单/总价)；

3、所推荐产品配置清单及单价；

4、所推荐产品详细技术参数资料；

5、售中、售后服务承诺；

请按以上顺序排序装订成册，原件单独保存。

苏州市立医院采购处

                                                  2025年11月12日

